# Elektromagnetické pole

951

Vypočtěte indukčnost toroidu bez jádra, který má střední poloměr
r = 0,1 m, průřez S=10−3m2  a  N=103 závitů měděného drátu !

L = 2 mH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

952

Vypočtěte  indukčnost toroidu stejného jako v předchozím případě, ale navinutého na jádře s konstantní permeabilitou mr=500.

L = 1 H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

953

Stanovte indukčnost solenoidu, který má N=103 závitů drátu o průměru d=2.10−4m těsně vedle sebe vinutých.

Průměr solenoidu je D=6.10−2m.

Předpokládáme, že magnetické pole buzené solenoidem je uvnitř solenoidu homogenní.

L = 0,0178 H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

955

Kolik závitů musí mít primární vinutí transformátoru, jehož jádro má průřez S=4.10−3m2?

Primární napětí je U1=220V  a transformátor má pracovat při maximální indukci  B = 1 T , f = 50 Hz.

Nepřihlížíme k rozptylu, hysterezním ztrátám ani k ohmickému odporu vinutí!

N1 = 248 závitů

956

Tlumivka se železným jádrem tvaru UI se střední délkou siločáry l = 0,34 m
a celkovou vzduchovou mezerou délky l0=2.10−4m  nese celkem  N = 100 závitů smaltovaného měděného drátu. Průřez tlumivky je S=10−3m2  a počáteční permeabilita  mr=400.

Stanovte indukčnost cívky pro případ velmi malého proudu procházejícího vinutím, předpokládáme-li rozptylový magnetický tok za zanedbatelně malý.

L = 0,012 H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

958

Vypočítejte indukčnost cívky, která má N = 200 závitů, budí-li proud     I = 3 A v této cívce magnetický tok F=1,5.10−3Wb.

Předpokládáme přímou úměrnost mezi magnetickým tokem a proudem.

L = 0,1 H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

960

Jak velká je energie magnetického pole cívky o N = 2 500 závitech
s průměrem d = 0,05 m a délkou l = 0,2 m, prochází-li cívkou proud I = 15 A?

Jak velký výkon se uvolní při přerušení obvodu, zanikne-li elektrický proud za t = 0,1 s?

Jak velká je střední hodnota indukovaného napětí při přerušení proudu za předpokladu, že proud zaniká lineárně?

Wm = 8,7 J , P = 87 W , U = 11,6 V

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

961

Cívka se zanedbatelně malým ohmickým odporem při zapojení na střídavé napětí 220 V (f = 50 Hz) propouští proud 10 A.

Stanovte indukčnost cívky!

L = 70 mH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

962

Stanovte kapacitanci kondenzátoru o kapacitě  C=8mF, který je připojen na střídavé napětí 200 V o frekvenci f = 50 Hz!

XC = 398 Ω

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

963

Při jakém napětí na cívce o indukčnosti L = 0,1 H a odporu vinutí R=35Ω prochází cívkou proud I = 3 A (f = 50 Hz)?

U=141 V

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

968

Na válcovou cívku o průměru 0,06 m a délce 0,5 m je navinuto N = 500 závitů měděného drátu o průměru 5.10-4 m. Měrný odpor mědi je  ρ=1,75.10−8Ω.m.

Při jaké frekvenci f je impedance cívky dvakrát větší než její ohmický odpor?

f = 1,28 kHz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

972

Paralelním okruhem, který se skládá z cívky se zanedbatelně malým ohmickým odporem vinutí a z ohmického odporu R, protéká střídavý proud.

Nakreslete graf závislosti proudu  IL tekoucího cívkou, proudu  IR tekoucího odporem a výsledného proudu I v závislosti na úhlu wt!

Sestrojte admitanční diagram takového zapojení!

Stanovte zdánlivý odpor a fázový posuv!

Z = ω L R R2 + ω2 L2 , tgϕ = − Rω L

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

973

Vypočtěte zdánlivý odpor a fázový posuv paralelního zapojení kondenzátoru o kapacitě C a odporu R !

Z = R 1 +  ω C R2 , tgϕ =− ω C R

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

979

V obvodu generátoru střídavého napětí jsou zapojeny v sérii odpor R, indukčnost L a kapacita C.

Stanovte, pro jaké frekvence dosáhne maxima napětí na indukčnosti nebo na kapacitě!

ω1 = 1 L C −R2 C22  , ω2 = 1L C −R22 L2

991

Kondenzátor o kapacitě C = 1 F nabitý na napětí  U=103V se vybíjí přes odpor R = 1 M..

Vypočtěte, za jakou dobu klesne jeho napětí na polovinu původní hodnoty!

t = 1.ln 2 s

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

992

Ke zdroji konstantního stejnosměrného napětí je připojena v okamžiku t0=0 indukčnost L = 100 H v sérii s odporem R = 10  .

Vypočtěte, za jakou dobu vzroste proud na polovinu stacionárního stavu!

t = 10.ln 2 s

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

997

Stanovte vlastní frekvenci rezonančního okruhu skládajícího se z kapacity  C=10−6F a indukčnosti  R=100Ω.

ω = 100 s−1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

998

Jaká bude frekvence tlumených kmitů v okruhu skládajícího se z kapacity C = 10-6 F a indukčnosti L = 100 H, je-li odpor vinutí  R=100Ω?

ω = 99,99875 s−1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

999

Za jakou dobu klesne amplituda tlumených kmitů v rezonančním okruhu z napětí U1=100V na napětí U2=10V?

Indukčnost v okruhu má hodnotu L = 2 H a odpor R=10Ω.

t = 0,4.ln 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000

Ke kondenzátoru o kapacitě  C=10mF je připojen akumulátor o elektromotorickém napětí e=2 přes odpor R = 1 kΩ.

Za jak dlouho se kondenzátor nabije na napětí U = 1,98 V ?

Vnitřní odpor akumulátoru je velmi malý.

t = C R ln εε − U = 0,046 s

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

707H

Vypočítejte práci střídavého proudu  I=I0sinwt ve vodiči s ohmickým odporem R za jednu periodu T !

A = R . Ief2 . T

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

710H

Kondenzátor kapacity C má v čase t = 0 potenciál  V0. Vybíjíme ho před odpor R.

Jaký je časový průběh proudu?

I = I0 . e− tR C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

712H

Jak se mění s časem proud I ve vodiči s odporem R a indukčností L, když  jej připojíme na zdroj stálého napětí U?

I = UR  1 − e− RL . t

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

722H

Vypočítejte, jaký je vzájemný poměr mezi energií magnetického pole oscilačního okruhu a energií jeho elektrického pole v časovém okamžiku
t = T/8 s, když T je periodou oscilace.

EmEe = ω2 l2ω2 = 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

723H

Oscilační okruh se skládá z kondenzátoru o kapacitě C = 0,3 F a z cívky o indukčnosti L=5.10−3H.

Vypočítejte:

a) při jakém logaritmickém dekrementu útlumu poklesne amplituda  napětí na elektrodách kondenzátoru za čas  t=10−2sna třetinu,

b) jak velký bude přitom ohmický odpor okruhu?

a) δ = T ln U0U1t = 0,234

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------