Elektrický proud

818

Žárovka pro napětí Uz=3,5V a proud Iz=0,02A se má připojit k baterii o napětí U=6V.

Jaký odpor R musíme předřadit, aby se žárovka nezničila?

R = 125 Ω

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

819

Jaký odpor musíme předřadit miliampérmetru do Ia=100mA, má-li se jím měřit napětí do U=300V, je-li odpor cívky přístroje Ra=50Ω?

Rp = 2 950 Ω

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

820

Jaký odpor  se musí předřadit obloukové lampě, na níž při proudu  I0=6A je spád napětí  U0=38V, máme-li ji připojit ke zdroje o napětí U=60V?

Rp = 3,66 Ω

821

Jaký odpor musíme předřadit žárovce o výkonu Pz=30W  a pro napětí Uz=6V , chceme-li ji připojit k napětí U = 220 V ?

R = 42,8 Ω

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

822

Máme použít miliampérmetru, který má rozsah  Im=100mA  a odpor cívky Ra=2,9Ω,  k měření proudů do Im'=3A.

Stanovte odpor potřebného bočníku  Rb!

Rb = 0,1 Ω

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

824

Demonstrační přístroj má rozsah 0 až 1 mA a má sloužit k měření proudů do
Im'=1A.

Stanovte odpor bočníku, je-li vnitřní odpor miliampérmetru Ra=100Ω.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

825

Voltmetr s vnitřním odporem Rv=25Ω do Um=25V má sloužit k měření napětí do Um' = 250 V.

Jakou úpravu provedeme?

zařadíme předřadný odpor Rp, Rp = 225 kΩ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

828

Vodičem délky  l = 500 mm, o průřezu S = 6mm2  prochází proud  I=6A.

Jak velký je měrný odpor vodiče, je-li napětí na vodiči U=14V?

ρ = 2,8.10−8 Ω m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830

Vypočtěte odpor mezi dvěma body A a B, jak je to naznačeno na obrázku, kruhového drátu v závislosti na středovém úhlu  j, odpor délkové jednotky drátu je  ρ a poloměr kroužku  r (průřez je jednotkový).

R = ρ r ϕ  1 − ϕ2 π

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

831

Stanovte délku l válcové cívky reostatu, která má mít odpor R=103Ω při maximálním proudovém zatížení I = 1 A.

Průměr cívky je  d = 0,08 m; jako odporového drátu použijeme konstantanu, který má měrný odpor ρ=4,9.10−7Ω.m. Přípustná proudová hustota je i=3.106A.m−2. Závit se navíjí vedle závitu.

l = 1,76 m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

833

Jakého množství mědi bude zapotřebí ke stavbě vedení délky
l = 2 000 m, je-li napětí zdroje U = 500 V, přenášený výkon P = 100 kW a přípustná ztráta napětí U = - 0,04 U.

Měrný odpor mědi je ρ=1,75.10−8Ω.m, měrná hmotnost  ρ=8,9.103kg.m−3.

m = 6 230 kg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

845

Teplota spirály vařiče je t=8000C.

Jaký musí být její odpor za studena (při 0C), má-li se na vařiči při napětí U = 220 V a účinnosti h=55% ohřát m = 1 kg vody z 0C na 100C za dobu t=5 minut?

Teplotní koeficient odporu α=5.10−5K−1.

R = 18,43 Ω

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

849

Jaký odpor R je zapojen na svorky elektrického zdroje s napětím
naprázdno U0=1,4V a s vnitřním odporem Ri=0,8Ω, prochází-li obvodem proud  I = 0,7 A?

R = 1,2 Ω

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

850

Stanovte vnitřní odpor galvanického článku s napětím naprázdno U0=1,5V, má-li při zatížení odporem R = 7  svorkové napětí U = 1,3 V !

Ri = 1,07 Ω

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

853

Ke zdroji s napětím naprázdno  U0=220V a s vnitřním odporem Ri=0,07Ω je připojen spotřebič s odporem Rs=15Ω   dvojitým měděným vedením délky l = 50 m o průřezu S=1mm2. Měrný odpor mědi je  ρ=1,75.10−8Ω.m.

Stanovte proud procházející spotřebičem, svorkové napětí zdroje a napětí na svorkách spotřebiče.

I = 13 A , U = 219,09 V , Us = 195,95 V

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

861

Vypočtěte výsledný odpor R0  sítě vodičů naznačeného na obrázku !

Hodnoty jednotlivých odporů :

R = 5 , r = 30   a  = 10  .

R0 = 15 Ω

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

862

Vypočtěte výsledný odpor R0 sítě vodičů naznačené na obrázku!

Hodnoty jednotlivých odporů:

R =  5 

r = 10 

  = 30 

R0 = 870169 Ω

863

Stanovte hodnotu odporu R2 v zapojení podle obrázku tak, aby galvanometrem G neprocházel proud.

Hodnoty napětí a odporu jsou:

U1=4VU2=6VR1=8Ω

R2 = 12 Ω

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

864

Jak velký odpor  R1  se musí nařídit jezdcem v zapojení podle obrázku   na proměnném odporu R = 5  , aby galvanometrem G neprocházel proud?

Ve větvi s galvanometrem je zapojen zdroj o napětí  U1=4V,  napětí zdroje U2=10V.

R1 = 2 Ω

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

866

Stanovte elektromotorické napětí zdroje v obvodu podle obrázku,   jsou-li dány hodnoty odporů R1,R2,R3  a proud I3!

ε = R1 R2 + R1 R3 +R2 R3R2 I3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

868

V zapojení podle obrázku stanovte proudy v jednotlivých větvích a svorková napětí obou článků.

e1=4Vr1=0,05Ω

a

e2=3Vr2=0,15Ω.

Odpory v obvodu jsou:

R1 = 1 ΩR2 = 4 ΩR3 = 6 Ω

I1 = 0,8 A , I2 = 0,2 A , I3 = 1 A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

869

Jak velký proud dodávají do odporu R = 10   dvě paralelně spojené baterie o stejném elektromotorickém napětí

e1=e2=6V,

ale s různým vnitřním odporem

r1=2Ωr2=3Ω?

I = 0,535 A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

876

Vypočtěte proud I3 procházející odporem R3

a) v síti vodičů naznačené na obrázku

b) při obrácené polaritě napětí  U2!

Hodnoty napětí a odporů jsou:

U1=20VU2=30VR1=200ΩR2=50ΩR3=100Ω

a) I3 = 0,2 A zdola nahoru,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

877

Složité elektrické obvody řešíme buď pomocí Kirchhoffových zákonů nebo transfigurací. Transfigurace schématu znamená nahrazování určitých částí obvodu neobsahujících zdroj napětí útvary jednoduššími. K tomu se užívá

a) nahrazování sériových a paralelních odporů,

b) přeměny trojúhelníka ve hvězdu.

Dokažte, že při přeměně trojúhelníka ve hvězdu platí mezi odpory vztahy (označení podle obrázku):

r1=R2R3R1+R2+R3r2=R1R3R1+R2+R3r3=R1R2R1+R2+R3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

549H

Jaké množství elektrického náboje Q projde vodičem za t = 10 sekund, když:

a) proud má stálou hodnotu  I =  5 A

b) proud rovnoměrně roste od nuly do 3 A?

a) Q = 50 C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

551H

Z desky velmi malé tloušťky h z materiálu s měrným odporem ρ vyřežeme rovinný prstenec tvaru mezikruží s vnitřním poloměrem  r1 a venkovním poloměrem r2.

Jaký je odpor tohoto prstence, když:

a) prstenec radiálně rozřežeme a přívody budou na okraji řezu,

b) přívody proudu budou na obou kružnicích?

a) R = 2 π ρh 1ln r2r1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

552H

Vypočítejte hodnotu tepelného součinitele odporu vodiče, který se skládá z hliníkového drátu odporu  R10=3Ω α1=4,2.10−3deg−1 a ze železného drátu odporu R20=2Ω α21=6.10−3deg−1, jsou-li zapojené za sebou.

Hodnoty jsou zadány pro teplotu  00C.

α = 4,92.10−3 K−1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

556H

Vypočítejte odpor drátěné kostry, která má tvar obdélníka o stranách  a, b a jedné jeho diagonály, když proud přechází od vrcholu A k vrcholu B.

Odpor délkové jednotky použitého drátu je  .

R = γ  a + b   a2 + b2 a + b  + 2  a2 + b2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

557H

Kostra krychle se skládá ze stejných odporů hodnoty  r=6Ω . Každá hrana krychle má jen jeden odpor této hodnoty.

Vypočítejte odpor R mezi protilehlými rohy AB krychle.

R = 5 Ω