Hydromechanika

455

Ve skleněné trubici tvaru U jsou nemísitelné kapaliny. V prvním rameni olej, ve druhém voda. Hladina vody je ve výši h1=27,5.10−2m, hladina oleje ve výšce h2=32,7.10−2m nad společným rozhraním mezi oběma kapalinami.

Vypočtěte hmotnost oleje ρ2, je-li při teplotě měření měrná hmotnost vody  ρ1=996kg.m−3.

ϕ2 = 838 kg.m−3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

456

Jakou výšku h musí mít sloupec vody měrné hmotnosti  ρ=103kg.m−3 , aby se vyvodil hydrostatický tlak 1 Pa na dno?

g=9,81m.s−2

h = 1,018.10−3 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

457

Nákladní vlak jel rychlostí  v=10m.s−1. Strojvedoucí začal rovnoměrně brzdit tak, že se vlak zastavil po 3 s.

Vypočtěte jaký úhel s vodorovnou rovinou svírala během jízdy hladina petroleje v cisterně!

g=9,81m.s−2

ϕ = 180 45'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

458

S jak  velkým zrychlením se pohybuje spojitá nádoba mající osy trubic vzdáleny od sebe o  l=5.10−2m, je-li rozdíl hladin Dh=0,36m?

g=9,81m.s−2

a = 7,06 m.s−2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

459

Stanovte úhrnnou tlakovou sílu, která působí na stěny válcové skleněné nádoby o vnitřním poloměru r a výšce H.

Nádoba je:

a) zcela naplněna kapalinou měrné hmotnosti ρ

b) naplněna kapalinou měrné hmotnosti ρ do výšky H'≤H.

a) F = π r ρ g H2  N

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

469

Jak hluboko vzhledem k hladině před roztočením klesne střed hladiny ve válcové nádobě poloměru r=10−1m, otáčí-li se nádoba frekvencí   2 Hz?

d = 4,03.10−2 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

473

Dřevěný trám délky l = 5 m čtvercového průřezu o hraně  a=1,2.10−1m a měrné hmotnosti  ρ1=720kg.m−3 plave.

Jak vysoko vyčnívá při plavání nad vodou?

x = 0,336.10−1 m

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

484

Na stole stojí nádoba s vodou. V její boční stěně je malý otvor umístěný ve výšce h1 nade dnem a v hloubce h2 pod hladinou vody. Výška hladiny je udržována v konstantní výšce.

V jaké vzdálenosti x od stěny nádoby dopadá vodní proud na  stůl?

h1=0,25m,h2=0,16m

x = 4.10−1 m

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

485

Kolik m3  vody za minutu musíme dodávat do nádrže s výškou vody    3 m, která má ve dně otvor o průměru d=2.10−2m, aby hladina byla v konstantní výšce?

Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme.

V = 1,45.10−1 m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

488

Ve stěně nádoby jsou nad sebou dva otvory, první v hloubce h, druhý v hloubce 2 h pod hladinou.

Jak hluboko pod prvním otvorem a v jaké vzdálenosti od stěny nádoby se protnou pramínky vody, tryskající z obou otvorů, je-li hladina v nádobě udržována v konstantní výši?

x = h  8  ; y = 2 h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

494

Na obrázku jsou znázorněny nádrže spojené otvorem s rozdílnými výškami hladin H1 a H2.

Určete jakou rychlostí proudí voda otvorem z první do druhé nádrže.

v =  2 g  H1 − H2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

495

Ve vodním potrubí, které je znázorněno na obrázku proudí voda.  Rozdíl hladin Dh=10−1.

Určete, jakou rychlostí voda proudí!

v2 =  2 g Δ h

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

496

Do nádrže podle obrázku tlačí čerpadlo tlakem
p = 10 Pa takové množství vody, že hladina v nádrži zůstává ve výši h = 1 m nade dnem.

Jakou rychlostí vytéká voda otvorem ve dně?

g=10m.s−2

v = 4,5 m.s−1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

499

Jakou rychlostí  v2 vytéká kapalina z nádoby s vnitřním tlakem p1 , do prostředí o tlaku p2?

Plocha hladiny v nádobě je  S1, plocha výtokového otvoru je S2, hladina je ve výšce h nad otvorem.

Vyjděte z Bernoulliovy rovnice.

v2 =  2 g  h + p1 − p2g ρ1 − S22S12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

505

Za jak dlouho vyteče úplně voda z nádrže o průměru d = 2 m?

Výška  hladiny je H = 1 m, průměr otvoru ve dně d1=2.10−2m.

Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme.

t= d2d12  2 Hg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

510

Kouli o průměru d=2.10−2m a hmotnosti  m=7,5.10−2kg  zvedáme do výše  h = 3 m rychlostí  v=10m.s−1 jednou na vzduchu a podruhé ve vodě.

Porovnejte práce, které musíme v obou případech vykonat  při jednom zdvihu!

hvzduch=18.10−6kg.m−1.s−1,

A1 = 2,207 J , A2 = 2,166 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------