Magnetické pole

917

Vypočtěte intenzitu magnetického pole buzeného nekonečně dlouhým, tenkým, přímým proudovodičem ve vzdálenosti  r0=0,2m od vodiče!

Vodičem protéká proud I = 12 A.

H = 30 π−1 A.m−1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

918

Přímým vodičem prochází proud I = 200 A.

Stanovte magnetickou indukci ve vzduchu ve vzdálenosti r = 0,15 m od osy vodiče.

B = 2,66.10−4 T

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

919

Vypočtěte intenzitu magnetického pole ve středu čtvercové cívky
o hraně a = 0,1 m a počtu závitů N = 50, protéká-li jí proud I = 2 A.

Přívod a odvod proudu se děje dvěma vedle sebe ležícími dráty.

H = 2 000 .  2 π−1 A.s−1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

920

Vypočtěte intenzitu magnetického pole ve středu obdélníkového závitu o stranách a = 0,15 m, b = 0,07 m, kterým protéká proud I = 13 A !

Přívody leží těsně vedle sebe.

H = 130,3 A.m−1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

922

Tenkým kruhovým závitem o poloměru  r0=0,05m  protéká proud I = 13 A.

Stanovte intenzitu magnetického pole H na ose závitu ve vzdálenosti
x = 0,12 m od středu!

H = 7,39 H.m−1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

924

Stanovte intenzitu magnetického pole ve středu kruhového oblouku
o středovém úhlu  =  a poloměru r  = 0,5 m, kde přívod i odvod proudu
I = 10 A je uskutečněn přímými dlouhými dráty, tvořícími prodloužení průměru oblouku!

H = 5 A.m−1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

926

Helmholtzovy závity, sloužící k získání homogenního magnetického pole, jsou dva stejné kruhové závity o poloměru r a jsou postaveny tak, že jejich roviny jsou navzájem rovnoběžné. Zvolíme spojnici středů  O1,O2 závitů za osu x a její střed za počátek souřadné soustavy. V bodě x = 0 je dHdx=0. Větší homogenity pole v bodě x = 0 dosáhneme, bude-li v tomto bodě id2Hdx2=0.

Určete, jaká musí být vzdálenost 2 a obou závitů, aby byl tento předpoklad splněn.

Poloměr závitů r je dán.

2 a = r

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

927

Vypočtěte intenzitu magnetického pole uvnitř solenoidu délky l = 0,3 m, majícího N = 2 000 závitů, protéká-li jím proud I = 0,1 A.

Předpokládáme, že délka solenoidu je mnohem větší než jeho průměr.

H = 666 A.m−1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

928

Solenoidem délky l = 0,12 m a průměru D = 0,05 m protéká proud I = 0,013 A. Počet závitů na jednotku délky je  n=104m−1.

Určete intenzitu H0  ve středu solenoidu a  H1  uprostřed krajního závitu!

H0 = n I lD2+l2 = 120 A.m−1,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

931

Vypočtěte magnetický tok uprostřed cívky o průřezu  S=9.10−4m2, délce l = 0,4 m, na níž je navinuto N=103  závitů a kterou protéká proud
I = 0,1 A.

Φ = 9 π.10−8 Wb

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

932

Jaký poloměr musí mít dlouhá cívka vinutá drátem o průměru
d = 1,2 mm závit vedle závitu v jedné vrstvě, aby při průtoku proudu I = 2 A magnetický tok touto cívkou byl  F=3.10−6Wb?

Předpokládáme homogenní magnetické pole uvnitř cívky.

r = 2,13.10−2 m

933

Stanovte magnetický odpor litinového prstence o středním průměru
d = 8,5 cm a průřezu S=4,8cm2 při magnetické indukci B=8.10−1T.

Prsten je jádrem toroidu majícího 10 závitů na 1 cm.

Toroidem protéká proud I = 5,3 A.

Rm = 3,69.106 H−1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

935

Odstraněním vzduchové mezery v magnetickém obvodu o průřezu S=6,5.10−4m2 se ušetřilo 850 ampérzávitů , aniž se porušil magnetický tok  F=5.10−4Wb.

Jak široká byla vzduchová mezera?

l = 1,39.10−3 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

937

Stanovte magnetický tok v mezeře mezi póly a kotvou  elektromagnetu, je-li průřez jádra elektromagnetu právě tak velký jako průřez kotvy
S=2.10−2m2, šířka mezery je  l0=2.10−3m, délka střední siločáry l=6.10−1m  a permeabilita mr=400.

Budícími cívkami, které mají celkem N = 800 závitů, protéká proud I = 5 A.

Φ = 2,87.10−2 Wb

938

Vedením v elektrárně může při zkratu procházet proud  I=104A.

Jakou silou působí v tomto případě na sebe dvě rovnoběžná vedení dlouhá l = 3 m a vzdálená od sebe a = 0,5 m?

F = 120 N

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

637H

Vypočítejte hodnotu magnetické indukce ve středu 1 závitu čtvercového tvaru o straně a = 10 cm, kterým protéká proud  I = 5 A.

BA = 2  2 μ0 Iπ a = 0,56.10−4 T

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

642H

Jaký je magnetický indukční tok F protékající plochou závitu ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku, který je umístěn v magnetickém poli s indukcí, která se mění se vzdáleností podle vztahu B=Ax, když            a = 8 cm, b = 10 cm,   c = 10 cm,  A=10−4m?

Dané magnetické pole je kolmé na rovinu x, y, jakož i na rovinu trojúhelníka.

φ = AC  a + bb ln a + bb − 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

643H

Jaký je magnetický indukční tok F protékající plochou obruče z ocelolitiny a=2cm,b=3cm,R=49cm, když přímým vodičem ve středu obruče protéká při zkratu proud I = 300 A a intenzita magnetického pole je stejná jako ve středu řezu?

V = R . S = 1,2.10−4 Wb

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

658H

Jaká je energie magnetického pole proudu I = 2 mA, který  protéká cívkou délky l = 50 cm, která má z = 10 000 závitů s průměrem d = 6 cm!

Em = 12 L I2 = 1,42.10−6 J

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------