Práce, energie

325

Jak velkou práci vykoná síla

F = t2 i + 5 j + 4 k N,s ,

jejíž působiště se posouvá po křivce

r=3ti−2t2j+15tkm,s

v době mezi okamžiky  t1=1s a  t2=5s?

Jak veliký je průměrný výkon v udaném časovém intervalu a jak veliký je okamžitý výkon koncem čtvrté sekundy?

A = 124 J ; P = 31 W ; Pt = 4 s = 28 W

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

326

Těleso hmotnosti m = 20 kg je taženo po vodorovné rovině silou F, která s touto rovinou svírá úhel J. Během pohybu síla vzrůstá podle vztahu

F=6x,

kde F je měřeno v newtonech a x v metrech.

Úhel J rovněž vzrůstá a to tak, že cosJ=0,7−0,02x.

Jak velkou práci vykoná síla, jestliže přesune těleso z místa o souřadnici x = 10 m do místa o souřadnici  x = 20 m?

A = 350 J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

330

Koule o poloměru R plave v kapalině měrné hmotnosti ρ tak, že je do ní ponořena právě polovinou svého objemu.

Jaká práce se vykoná při vytažení koule nad hladinu?

A = 512 π R4 ρ g

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

332

Jakou práci musíme vykonat, abychom posunuli těleso hmotnosti         m = 20 kg po dráze l = 6 m vzhůru po nakloněné rovině?

Stoupání α=300, koeficient smykového tření  f = 0,01.

A = 598,6 J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

335

Střela hmotnosti m = 0,002 kg opouští ústí pušky rychlostí  v0=300m.s−1.

Vypočtěte délku hlavně, jestliže výslednice sil působících na střelu v hlavni je dána vztahem

F=400−80009xN,m

l = 0,45 m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336

Nakloněná rovina přechází v rovinu vodorovnou.

Určete práci potřebnou k vytažení řetězu délky l, který leží na nakloněné rovině na rovinu vodorovnou.

Hmotnost délkové jednotky řetězu je t, sklon nakloněné roviny je α, koeficient  smykového tření je f.

A = 12  τ l2 g  f  1 + cosα  + sinα

337

Homogenní tyč délky 1 m, hmotnosti m = 0,2 kg je otáčivá kolem vodorovné osy, jdoucí jedním jejím koncem. Tyč byla vychýlena z rovnovážné polohy o úhel α=600.

O kolik vzrostla její potenciální energie?

Δ Wp = 0,5 J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

338

Jakou práci musíme vykonat, abychom překlopili přímý válec poloměru R, výšky h a měrné hmotnosti , leží-li

a) na kruhové podstavě,

b) na plášti?

a) A = π R2 h ρ h   R2 + h24 − h2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

339

Vypočtěte práci, potřebnou k překlopení krychle o hraně a a měrné hmotnosti ρ .

A = 12 a4 ρ g   2 − 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

340

Homogenní těleso tvaru krychle o hraně a přemístíme do vzdálenosti l jednou tak, že ho táhneme po zemi, podruhé překlopením přes hranu. Koeficient smykového tření tělesa o zem je f. Tření při překlopení můžeme zanedbat.

Při jakém koeficientu f jsou práce při obou způsobech přemístění stejné?

f = 12   2 − 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

343

Těleso hmotnosti m bylo vrženo svisle dolů v odporujícím prostředí z výšky h nad vodorovnou rovinou rychlostí v0 .

Určete práci vykonanou při překonávání odporu prostředí, jestliže těleso dopadlo na rovinu rychlostí  v.

A = 12 m  v02 − v2  + m g h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

346

Jakou kinetickou energii má střela hmotnosti m = 130 kg vržena pod úhlem α=300 rychlostí  v0=600m.s−1 v okamžiku, kdy dostoupí vrcholu?

Odpor prostředí neuvažujte.

Wk = 1,755.107 J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

347

Délka matematického kyvadla je l. Je-li hmotnosti kyvadla udělena v nejnižší poloze rychlost v,

jak daleko se kyvadlo vychýlí než se zastaví?

Odpor prostředí neuvažujte.

x = v  lg − v24 g2