Termodynamika ideálních plynů

653

Vzduchu obsaženému v nádrži o objemu 0,15m3, počáteční teploty t1=300C a počátečního tlaku 107Pa se odvede 6.104J tepla při stálém objemu.

Vypočtěte jeho výslednou teplotu t2.

t2 = 25,15 0C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

654

Dvouatomový plyn se nachází v nádrži o obsahu 0,015m3 při tlaku  p1=2.105Pa a  teplotě t1=300C. Plynu se dodá  16,8.103J tepla.

Vypočtěte výslednou teplotu t2 a výsledný tlak  p2.

t2 = 709 0C ; p2 = 6,48.105 Pa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

655

V nádobě se nachází 1 kg vzduchu. Při stálém objemu klesne tlak plynu ze   3.105Pa na 1.105Pa. Je-li počáteční teplota plynu t1=250C,

určete výslednou teplotu a teplo, které bylo nutno vzduchu odebrat.

(Hmotnost 1 kilomolu vzduchu M=28,9kg.kmol−1 - vypočtěte sami).

t2 = − 173,7 0C ; Q = − 14,29.104 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

656

Kolik tepelné energie vyžaduje ohřátí vzduchu obsaženého v nádrži stálého objemu  V=100m3 z teploty t1=00C  na teplotu t2=2000C.

Počáteční tlak vzduchu je 740 torrů.

Jak velká je změna vnitřní energie?

Q = 18,06.106 J , Q = Δ U

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

657

V tlakové nádobě o objemu V = 40 l je stlačen kyslík na tlak p1=120.105Pa  při teplotě  t1=400C  .

Jaká bude teplota  t2 a tlak plynu  p2, jestliže mu odejmeme 83720J tepla?

t2 = 18,16 0C ; p2 = 111,6.105 Pa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

660

Jak velké množství tepla je nutno dodat CO2, který je obsažen v nádrži objemu V=0,8m3, aby jeho tlak vzrostl z p1 = 105 Pana p2 =5. 105 Pa?

Q = 9,6.105 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

663

Určete Poissonovu konstantu pro směs m1=5.10−3kg  argonu a m2=8.10−3kg kyslíku, víte-li, že hmotnost 1 kilomolu argonu MA=40kg a hmotnost 1 kilomolu kyslíku MO2=32kg.

κ = 1,46

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

664

0,7m3 vzduchu počáteční teploty t1=250C  a tlaku p=1,5.105Pa se při stálém tlaku zahřeje na teplotu t2=1750C.

Vypočtěte vykonanou práci, změnu vnitřní energie a dodané teplo.

A = 52,8.103 J , Q = 184,8.103 J , Δ U = 132.103 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

665

Jakého množství tepla si vyžádá práce 27 960 J, kterou vykoná vzduch při rozpínání za stálého tlaku?

Q = 97 860 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

666

Zjistěte, jaká část přivedeného tepla se při izobarické změně spotřebuje na přírůstek vnitřní energie plynu.

Δ U = Qκ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

667

Zjistěte, v jakém poměru k přivedenému teplu při izobarické změně jsou změna vnitřní energie a vykonaná práce.

Δ UQ = 1κ , AQ = κ − 1κ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

668

Vzduch počátečního tlaku 12.105N.m−2 a objemu 0,08m3 expanduje při stálém tlaku na dvojnásobný objem.

Vypočtěte vykonanou práci, změnu vnitřní energie a přijaté teplo.

A = 96.103 J , Δ U = 240.103 J , Q = 336.103 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

671

Jak se změní vnitřní energie dusíku, který má při normálním tlaku objem DV1=10l, zvětší-li se izobaricky objem na V2=12l?

Δ U = 506,6 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

677

Dva kilomoly dvouatomového plynu se ohřejí při stálém tlaku o Dt=500C.

Vypočtěte jeho změnu vnitřní energie, práci, kterou plyn při rozpínání vykoná a množství dodané tepelné energie.

Q = 2,91.106 J , Δ U = 2,08.106 J , A = 0,831.106 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

680

Za jakou dobu nahustí člověk pracující s výkonností h=0,16kW pneumatiku objemu V=4.10−2m3 na tlak p2=2.105Pa?

Účinnost hustilky je 35 %, počáteční tlak p1=105Pa.

Předpokládejte, že jde o izotermickou kompresi.

t = 104 s

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

681

1m3 vzduchu počátečního tlaku p1=2.105Pa izotermicky expanduje na dvojnásobný objem.

Vypočtěte výsledný tlak  p2, práci, kterou plyn vykoná a množství přivedeného tepla.

p2 = 105 Pa , A = Q = 138.103 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

682

Vzduchu obsaženém v  0,1m3 při tlaku p1=106Pa se při stálé teplotě  2000C dodá 125 600 J tepla.

Vypočtěte výsledný tlak, výsledný objem a vykonanou práci.

A = 125 600 J ; V2 = 0,352 m3 ; p2 = 2,84.105 Pa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

687

Při izotermické expanzi 10 g dusíku se při teplotě 100C vykonala práce 860 J.

Jaký je poměr počátečního a konečného tlaku p1:p2?

p1p2= 2,786

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

689

Vzduch počáteční teploty t1=770C je adiabaticky stlačen na 115 svého objemu.

Určete výslednou teplotu.

t2 = 761 0C

690

0,1 kg vzduchu počátečního tlaku p1=105Pa a teploty t1=300C  se adiabaticky komprimuje na p2=106Pa.

Vypočtěte výsledný objem V2, výslednou teplotu t2, dodanou práci a změnu vnitřní energie.

V2 = 0,01674 m3 ; t2 = 312 0C ; A = Δ U = −20 180 J

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

691

0,5 kg vzduchu teploty t1=150C se adiabaticky komprimuje na 50-ti násobný tlak.

Vypočtěte výslednou teplotu a dodanou práci.

t2 = 607,6 0C ; A = −213 100 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

698

Práce A při adiabatickém ději je dána výrazem:

A=mMRT1−T2.

Vyjádřete ji:

a) počátečním tlakem a počátečním a konečným objemem,

b) počátečním objemem a počátečním a konečným tlakem.

a) A = p1 V1κ − 1  1 −  V1V2  κ − 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

700

Dokažte, že první větu termodynamickou pro 1 kilomol je možno napsat do tvaru:

SQ=1k−1kpdV+Vdp

Návod: Diferencujte stavovou rovnici a použijte vztahu: CVR=1k−1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

705

Dodáním 41 870 J tepla se docílilo toho, že objem plynu vzrostl desetkrát a tlak klesl osmkrát.

Byla-li změna polytropická,

určete exponent n.

n = 0,9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

707

Plyn počátečního objemu  V1=3m3, tlaku p1=5,4.105Pa a teploty t1=450C polytropicky expanduje na objem  V2=10m3 a nabude teplotu t2=21,40C.

Vypočtěte  exponent polytropické změny, výsledný tlak p2 a vykonanou práci A.

n = 1,064 ; p2 = 1,5.105 Pa ; A = 18,75.105 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

713

Carnotův motor, jehož ohřívač má teplotu  t1=1270C, nabere při každém cyklu teplo Q1=420J a chladiči odevzdá teplo Q2=−340J.

Jaká je teplota chladiče t2?

t2 = 50,8 0C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

714

Carnotův motor má při teplotě chladiče  t2=70C účinnost  = 40 %. Tato účinnost se má zvýšit na 50 %.

O kolik stupňů Celsia se musí zvýšit teplota ohřívače?

Δ t = 93,3 0C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

716

Určete účinnost cyklu h, jestliže plyn z počátečního stavu p1,V1,T1 projde těmito změnami:

1. izobarickou expanzí (přijde do stavu p1,V2,T2),

2. adiabatickou expanzí (přijde do stavu p2,V3,T3),

3. izobarickou kompresí (přijde do stavu p2,V4,T4),

4. adiabatickou kompresí (přijde do stavu p1,V1,T1).

Zobrazte v diagramu p - V.

η = 1 − T3 − T4T2 − T1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

717

Určete účinnost vratného cyklu, který se skládá  z adiabatické komprese, izochorického ohřevu,  adiabatické expanze a izochorického ochlazení,   po kterém se ideální plyn vrátí do původního stavu.

Zobrazte v diagramu p - V.

η = 1 − T1T2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

727

Vypočtěte změnu entropie 1 kg vzduchu, který se při stálém tlaku p=2.105Pa ohřeje z teploty  t1=1000C na teplotu  t2=6500C.

S2 − S1 = 926,3 J.kg−1.K−1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

739

Dokažte, že pro elementární změnu stavu ideálního plynu platí pro 1 kilomol:

dS=CpdTT−Rdpp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

740

Odvoďte výraz pro konečnou změnu entropie 1 kilomolu ideálního plynu pro děj, u něhož jsou známy:

počáteční a konečná teplota T1  a  T2

počáteční a konečný objem V1  a  V2.

S2 − S1 = Cv ln T2T1 + R ln V2V1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

741

Odvoďte výraz pro konečnou změnu entropie 1 kilomolu ideálního plynu pro děj, u něhož jsou známy:

počáteční  teplota  T1,

konečná teplota T2,

počáteční tlak p1,

konečný tlak p2.

S2 − S1 = Cp ln T2T1 − R ln p2p1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

742

Odvoďte výraz pro změnu entropie 1 kilomolu ideálního plynu pro děj, u něhož jsou známy:

počáteční a konečný objem V1  a  V2

počáteční a konečný tlak p1  a  p2.

S2 − S1 = Cp ln V2V1 + Cv ln p2p1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------