# Těžiště, moment setrvačnosti

367

Určete těžiště čtyř hmotných bodů, které leží ve vrcholech pravidelného čtyřstěnu o hraně a a jejichž hmotnosti jsou  m1, m2, m3, m4.

xT = a2 m m1 + 2 m3 + m4yT = a 23 . m4mzT = 36 3 m2 + m4m

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

368

Určete těžiště soustavy osmi hmotných bodů, nacházejících se ve vrcholech krychle o hraně  a = 2.10−1 m o hmotnostech m1 = 1 kg,    m2 = 2 kg,  m3 = 3 kg,  ... , m8 = 8 kg.

T 0,078; 0,1; 0,144 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

370

Určete těžiště rovnoramenného trojúhelníku o stranách a, b, c.

T c2, 13 a2 − c24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

371

Určete těžiště půlkruhu o poloměru R!

yT = 4 R3 π

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

373

Určete těžiště plného kužele o výšce v a poloměru základny R.

T 0, 34 v, 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

374

Určete těžiště polokoule o poloměru R.

T 0, 38 R, 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

388

Určete moment setrvačnosti obdélníka o rozměrech  a, b:

a) vzhledem k ose, která je rovnoběžná se stranou a, leží v rovině obdélníka a prochází jeho těžištěm

b) vzhledem k ose, která prochází stranou b.

a) I = 112  a3 b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

389

Určete moment setrvačnosti kotouče vzhledem k ose:

a) jdoucí středem, kolmo na rovinu kotouče,

b) ležící v rovině kotouče, jdoucí těžištěm,

c) ležící v rovině kotouče ve vzdálenosti a od jeho středu.

Hmotnost kotouče je m, poloměr R.

a) I = 12  m R2b) Ix = 14m R2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

390

Určete moment setrvačnosti půlkružnice vzhledem k průměru.

Půlkružnice je z tenkého drátu hmotnosti m a poloměru R.

I = 12 m R2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

391

Určete moment setrvačnosti tenké obruče  hmotnosti m  a poloměru R vzhledem k ose, která prochází těžištěm kolmo na rovinu obruče.

I = m R2

392

Určete moment setrvačnosti tenké tyče o hmotnosti m a délky l kolem osy, jdoucí koncem tyče.

Tyč svírá s osou otáčení úhel .

I = 13 m l2 sin2ϕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

393

Určete moment setrvačnosti  dutého válce o vnitřním průměru d1, vnějším průměru d2 a hmotnosti m vzhledem ke geometrické ose.

I = m8  d22 + d12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

394

Určete moment setrvačnosti  válce vzhledem k ose, jdoucí těžištěm kolmo na osu symetrie.

Hmotnost válce je m, délka l, poloměr základny R.

I = 14 m  R2 + 13 l2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

395

Určete moment setrvačnosti koule o hmotnosti m a poloměru R, vzhledem k ose jdoucí těžištěm koule.

I = 25 m R2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

396

Určete moment setrvačnosti přímého rotačního kužele o výšce h, poloměru základny R, hmotnosti m kolem geometrické osy.

I = 310 m R2